PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# Identifikační údaje

## Identifikační údaje stavby

Název akce		:  ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ZÁSTAVBY „POD LESEM“ DOLNÍ LHOTA

Místo stavby		:  p.č. 335/1,339/3,334/3,st.227

Kraj			:  Zlínský

## Identifikační údaje zadavatele

Jméno / název        	: Obec Dolní Lhota

Sídlo  		   	: Dolní Lhota 129, 763 23

IČO  	            	: 00283878

## Identifikační údaje projektanta

Jméno / název        	: Ing.arch.Petr GOTTWALD, Ing.arch.Eva UCHYTILOVÁ / Style STUDIO

Sídlo projektanta    	: Újezd 9a, 796 01  Prostějov

Telefon / fax        	: 582 338 062, 605 241 031

E-mail			: stylestudio@stylestudio.cz

Hlavní architekt     	: Ing.arch. Petr Gottwald

IČO / DIČ            	: 454 37 424 / CZ 680 8271 129

# Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení

## Popis stávajícího stavu

Řešené území se nachází v centrální části obce Dolní Lhota na místě bývalého fotbalového hřiště, které se již nepoužívá a bylo vybudované nové. Tato lokalita z jižní strany lemovaná lesem je velice klidná. Nenachází se v bezprostřední blízkosti hlavní dopravní tepny, ale docházkové vzdálenosti k důležitým cílům jsou velice krátké. Tato jeho strategická poloha předurčuje tento areál pro bydlení všech věkových kategorií.

## Návrh řešení

Při návrhu řešení jsme vycházeli z požadavků investora o vytvoření podmínek pro důstojné bydlení všech věkových skupin. Navržena byla plošná zástavba, která je určená pro nejširší využití a to zejména pro starší občany, pro mladé začínající rodiny i pro přistěhovalé z okolních větších měst hledajících klid a pohodu bydlení v menších obcích. Navrženo bylo bydlení s minimálními konstrukčními požadavky z klasických materiálů s vynikajícími tepelně technickými vlastnostmi. Vytvořeny byly stavby ekonomické co se týče pořizovací ceny i následných provozních nákladů. Při splněních všech těchto požadavků byl brán zřetel k zajištění maximálního soukromí zde žijících obyvatel.

Jednotlivé domy nebo byty v bytových domech splňují všechny požadavky na moderní bydlení. Z ekonomických důvodů zde však nebyly zřizovány neúměrně velké prostory technického zázemí. Jako technické a společenské zázemí byl navržen samostatně stojící objekt sloužící pro všechny občany dané lokality. Je to místo, kde můžou být aplikovány sociální služby jako je dovoz a výdej jídla, můžou zde být pořádány přednášky, provozována zájmová činnost a v dílně prováděny drobné práce a opravy.

Respektováno bylo plné soukromí obyvatel. Navržena zde však byla i komunikační centra jako jsou altány, společenský dům a další městský mobiliář. Na venkovních plochách jsou umístěny stojany pro kola. Zástavba byla navržena ve dvou variantách.

VARIANTA 1

V této variantě byl základní jednotkou pro bydlení navržen řadový rodinný dům velikosti 3+kk. Vytvořeny byly dvě obytné ulice. V každé z nich je umístěno 12 domů. Tímto řešením bylo území rozděleno na dva celky, které je možno budovat samostatně nebo najednou. Rodinné domy jsou přístupné z veřejného prostranství pěších ulic. Každý dům má samostatný vstup a soukromou část – zahradu. Rozměry domů i pozemku jsou uzpůsobené ekonomickému bydlení zaručujícímu dostatečné soukromí při nízkých pořizovacích a provozních nákladech.  V čele každé ze slepých ulic je umístěn altán pro vzájemné potkávání obyvatel. Jednotlivé zahrady jsou oploceny. Parkování osobních automobilů je řešeno pomocí krytých stání na příjezdové komunikaci v blízkosti samotných domů. Celkový počet parkovacích míst je 12. Ostatní automobily je možné v případě potřeby zaparkovat poblíž stávající základní školy.

U vjezdu do lokality je navržen již zmiňovaný objekt sociálního a společenského zázemí.

KAPACITA RD				celkem 24 RD

Zastavěná plocha RD				85,40m2

Užitná plocha RD 					70,10m2

Obytná plocha RD					54,00 m2

KAPACITA OBJEKTU ZÁZEMÍ

Zastavěná plocha  					174,80m2

Užitná plocha   					141,00m2

VARIANTA 2

Zástavba v této variantě sestává ze čtyř samostatných bytových domů o čtyřech bytových jednotkách se společnou kotelnou. Jedná se o přízemní nepodsklepené objekty bez využití podkroví. V každém z nich jsou čtyři byty 3+kk. Celková kapacita lokality je 16 bytů. Osu zástavby tvoří páteřní komunikace orientovaná východ-západ. Kolmo na ni je pěší propojení lokality s objektem sportovní haly a školy s lesem nacházejícím se jižně od zástavby. Parkování automobilů je řešeno stáními pře každým s objektů. Celkové urbanistické řešení vychází z vytvoření obytné ulice s komunikačními prvky tvořenými altány celkově doplněnými městským mobiliářem. V jižní části lokality je pěší propojení k objektu zázemí

s jídelnou, klubovnou, kuchyní a dílnou pro drobné opravy.

Každý z bytů v bytových domech je přístupný ze společných prostor. Na vstup navazují dvě ložnice, koupelna a obývací prostor s kuchyní. Z obytného prostoru je výstup na terasu umístěnou v soukromé zahradě. Pozemky náležící k bytům jsou oploceny a zabezpečují dostatečné soukromí jejich obyvatel.

KAPACITA BD					4 x 4 = 16 bytových jednotek

Užitná plocha bytu 					58,65 m2

Obytná plocha bytu					41,80 m2

# Charakteristika území stavby

## Poloha a stav staveniště

Stavba je plánována na těchto pozemcích: č.p. 335/1,339/3,334/3,st.227,k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic a celková výměra pozemků činí 6 500 m2. Dohromady mají pozemky tvar obdélníku o vnějších rozměrech cca 95 / 80 metrů.

Poloha staveniště je pro účely plánované stavby velmi vhodná. Staveniště se nachází na rovinatém území - bývalém fotbalovém hřišti. V současné době jsou pozemky bez využití.

## Stávající objekty a provozy, nadzemní a podzemní rozvody

Žádná vedení tímto územím neprochází.

## Základní údaje o stavebních soustavách a konstrukcích

- Založení staveb bude řešeno železobetonovými patkami a pasy.

- Objekty jsou  je zděné se sedlovou střechou

- Výplně otvorů – dřevěné s dithermálním zasklením.

- Střešní konstrukce jsou navrženy jako sedlové střechy, nosné konstrukce dřevěné. Navržená krytina – plechová, nebo PVC.

- Komunikace, parkovací plochy a terasy navrženy z betonové zámkové dlažby (skladba dle účelu plochy – pojízdná, nebo pochůzí).

## Bezbariérové úpravy

Všechny nově navrhované objekty, jakož i zpevněné plochy budou řešeny jako bezbariérové v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Údaje o technickém nebo výrobním zařízení, technologie hlavní výroby, zařízení na volných prostranstvích

Celý provoz obytné zástavby bude třeba řešit komplexně.

# Řešení dopravy

### Napojení na dopravní systém

Areál je napojen na stávající komunikaci vedoucí podél fotbalového hřiště.

### Garáže a parkoviště

V areálu se budou nacházet venkovní parkovací místa, jedno místo na bytovou jednotku.

# Péče o životní prostředí

### Vliv užívání a provozu stavby na životní prostředí

Dle §13 vyhl. č.137/1998Sb. – škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, oslňování a zastínění budov – limity dle příslušných předpisů. Navrženou stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané lokalitě. Žádný ze sousedních objektů nebude ve svých provozech omezen, nedojde ani ke zhoršení světelně technických podmínek – stínění okolních objektů (dostatečné odstupové vzdálenosti).

### Řešení ochrany stavby proti hluku z dopravy

Navrženou stavbou nedojde ke zhoršení prostředí v dané lokalitě.

# Požární zabezpečení stavby

Na celý komplex navrhovaných budov musí být vypracováno posouzení požární bezpečnosti / požární zpráva určující podmínky a to týkající se zejména:

hlediska dostatečného počtu a rozměrů únikových cest, určení technických zařízení zamezující vzniku a šíření požáru, určení požadovaných odolností stavebních konstrukcí, určení odstupových vzdáleností a požárních pásů, zajištění příjezdů a příjezdů v případě vzniku požáru a zajištění dostatečného množství požární vody.